网络设备巡检作业流程

一、目的

规范日常巡检操作，及时发现并处置设备隐患，保障网络稳定运行。

二、适用范围

适用于园区核心、汇聚及接入层网络设备的日常巡检工作。

三、作业步骤

1. 准备阶段

携带笔记本电脑、千兆网线、串口线、标签打印机等工具。

2. 现场检查

检查设备指示灯状态、风扇噪声、机柜温湿度及线缆标签完整性。

3. 登录核查

通过 SSH 登录设备，查看 CPU、内存、温度、接口错误包计数。

4. 记录归档

填写巡检记录表，异常项 24 小时内上报并跟踪闭环。